安川 676GL5-IP变频器调试说明

- 变频器参数的设定方法：

  - 变频器操作器上共有11个按键：

1）LOCAL/REMOTE   本地与远程控制转换键；

2）DRIVE/PRGM     驱动菜单与编程菜单转换键；

3）DSPL        返回键，按下此键则返回到前一个状态；在驱动模式下为选择显示键，驱动模式下按此键可以选择显示速度指令、频率、输出电压、输出电流等。

4）JOG        点动键，操作器运行时的点动运行键；

5）FWD/REV   正转/反转键，操作器运行时，切换旋转方向；

6） 〉/RESET   移位/复位键，选择设定参数数值的位数键，故障发生时作为故障复位键使用；

7）∧   增加键，选择模式，参数编号，设定值（增加）等等；

8）∨   减少键，选择模式，参数编号，设定值（减少）等等；

9）DATA/ENTER 数据/输入键，决定各模式，参数的编号，设定值；

10）RUN         运行键，用操作器运行时，按此键启动变频器；

11）STOP        停止键，用操作器运行时，按此键停止变频器；

  - 变频器模式种类及具体功能

- 驱动模式：变频器可以运行。还可以监视显示，故障轨迹显示和过去发生了的故障显示。

- 程序模式：进行参数的设定/参照。可以读取U，A，b，C，d，E，F，H，L，o，S，T的参数。

- 校验模式：在程序模式进行设定/参照从出厂设定中变更了的参数。

  - 变频器模式切换方法

    - 按下DRIVE/PRGM键，可以交替选择驱动模式和程序模式。选择驱动模式时DRIVE的LED点亮，选择程序模式时熄灭。

    - 用∧，∨，/RESET键可以进行在各模式下的参数表示及设定。设定时按下DATA/ENTER键，参数被写入。

    - 校验模式可以从驱动模式切换进入，只要同时按下/RESET和DATA/ENTER键，要回到驱动模式时，只要按下DATA/ENTER键。

注意：在运行中可以用操作器切换驱动模式和程序模式。运行中变更到程序模式，即使进行参数的设定和参照，变频器仍继续运行。但是停止中选择程序模式，即使输入运行指令，变频器也不运行。

  - 程序模式下参数设定举例

    - 设定F1-05=12（分频比）；接通电源显示“P 0.00”,按DRIVE/PRGM键进入程序模式显示前一次选择了的参数，假设前一次选择的参数是A1-03,连按∧键使被设定参数到F组，此时显示“F1-01”，并且F1在闪烁，再按/RESET键使闪烁由F1变为01，接着连按4次∧键此时显示“F1-0５”，按DATA/ENTER键使显示“XXX”并且在闪烁按∧或∨键使XXX变为12，最后按DATA/ENTER键确定。

    - 设定d1-09=10HZ（点动频率）；接通电源显示“P 0.00”，按DRIVE/PRGM键进入程序模式显示前一次选择了的参数，假设前一次选择的参数是F1-05,连按∨键使被设定参数到d组,此时显示“d1-01=XXX”，并且d1在闪烁,再按/RESET键使闪烁由d1变为01, 接着连按8次∧键此时显示“d1-09”，按DATA/ENTER键使显示“XXX”并且在闪烁按∧或∨键使XXX变为10，最后按DATA/ENTER键确定。

二、调试步骤

- 将编码器按要求安装好，检查变频器的所有接线正确无误；

- 按参数列表输入变频器参数。

- 设置H1-01=F(取消基极封锁)

- PG原点脉冲调整（如果是第一次运行或更换了PG或更换了电机或电机与PG之间的连接位置改变了或电机与变频器之间的连接电缆改变，都要进行原点脉冲调整）调整方法如下：

  - 将轿厢吊起，卸下钢丝绳，确认电动机在空转时不会出现安全故障；

  - 接通电源显示“P 0.00”,按DRIVE/PRGM键进入程序模式显示前一次选择了的参数；

  - 连按∨键或∧键使到d组参数显示“T1-01”；

  - 按DATA/ENTER键,显示“００”按∨键或∧键修改其值为０３；

  - 按DATA/ENTER键，显示“END”持续0.5秒后显示“０３”；

  - 按DSPL键显示“T1-01”；

  - 按DRIVE/PRGM键，显示“CAL 13”；

  - 按RUN键，显示“CAL 13”，并且整行闪烁 ；持续２秒后显示“END”，之后显示“P 0.00”；PG原点脉冲调整完毕。

  - 恢复H1-01=8(基极封锁有效)

三、M3或3003串行控制器配安川676GL5-IP变频器参数一览表

| 参 数 | 内容 | 设定值 |
| --- | --- | --- |
| A1—01 | 参数的存取等级（4 ：ADVANCED 设定/读取所有的参数） | 4 |
| A1—03 | 初始化（2220：2线制程序的初始化） | 初始化时设为2220 |
| A1—04 | 密码设定 （设定范围0000～9999） | 用户自行设定 |
| A1—06 | 设定变频器输入电压 | 现场供电电压值 |
| b1—01 | 选择频率指令（1 ：控制回路端子） | 1 |
| b1—02 | 选择运行指令（1 ：控制回路端子） | 1 |
| b1—03 | 选择停止方法（0 ：减速停止） | 0 |
| b1—04 | 选择反转禁止（0 ：可以反转） | 0 |
| C1—01 | 加速时间1 （中速／单层运行速度时） | 1.5~2.5S |
| C1—02 | 减速时间1 （中速／单层运行速度时） | 1.5~2.5S |
| C1—03 | 加速时间2 （高速／多层运行速度时） | 1.5~2.5S |
| C1—04 | 减速时间2 （高速／多层运行速度时） | 1.5~2.5S |
| C2—01 | 加速开始时的S字特性时间 | 1.2S |
| C2—02 | 加速完了的S字特性时间 | 1.2S |
| C2—03 | 减速开始时的S字特性时间 | 1.2S |
| C2—04 | 减速完了的S字特性时间 | 1.0S |
| C6—04 | 载波频率 | 12KHz |
| F1—01 | PG参数：（编码器脉冲数） | 编码器实际脉冲 |
| F1—02 | PG的旋转方向(0：电机正转时A相领先B相90º1：电机反转时A相领先B相90º） | “0”或“1” |
| F1—05 | PG输出分频比 | 8~16 |
| F1—06 | PG断线检出时的动作（０：减速停止） | ０ |
| L4—06 | 选择速度指令丢失时的动作（0：减速停止） | 0 |
| L4—09 | 选择速度偏差过大检出时的动作（0：减速停止） | 0 |
| L8—03 | 选择OH预报警后的动作（0：减速停止） | 0 |
| L8—10 | 接地保护的选择（0：无效 1：有效） | 0 |
| S1—02 | 调整电梯额定速度 | 现场参数 |
| S1—10 | 启动力矩补偿上升用偏置 | -50左右 |
| S1—11 | 启动力矩补偿下降用偏置 | -50左右 |
| d1—03 | 爬行速度 | 约10%额定频率 |
| d1—04 | 中速（单层运行速度） | 约60%-%70额定频率 |
| d1—07 | 高速（多层运行速度） | # 约90%-100%额定频率 |
| d1—09 | 检修速度（自学习速度） | 10HZ |
| E3—03 | 电机额定电压 | 现场参数 |
| E3—04 | 电机额定电流 | 现场参数 |
| E3—05 | 电机的极数（极数＝极对数/2） | 现场参数（非极对数） |
| E3—06 | 电机的最高转速（r/min） | 现场参数 |
| E3—07 | 电机的基本转速（r/min） | 现场参数 |
| H1—01 | 选择端子3的功能（基极封锁） | 8 |
| H1—02 | 选择端子４的功能（多段指令5） | 5 |
| H1—03 | 选择端子5的功能（多段指令1） | 3 |
| H1—04 | 选择端子6的功能（多段指令2） | 4 |
| H1—05 | 选择端子7的功能（点动指令） | 6 |
| H2—01 | 端子9和10的功能选择（运行中信号） | 0 |
| H2—02 | 端子25和27的功能选择（零速信号） | 1 |
| H3—04 | 端子16的信号电平（０：0～10V输入） | 0 |
| H3—05 | 选择端子16的功能 （４：启动时力矩补偿） | 4 |

因为控制柜在出厂测试时，已将所有参数都已按上表设置完毕，所以用户无需对变频器恢复出场值后，重新设置参数，但是如果在调试过程中，出现参数紊乱，可对变频器恢复出厂值（A1-03=2220）后，重新按上表设置参数。

注意：H1-06设为F,表示不用，以免重复使用，变频器报故障。