安川L7B变频器驱动异步电机调试说明

- 变频器参数的设定方法：

  - 变频器操作器上共有11个按键：

1）LOCAL/REMOTE   本地与远程控制转换键；

2）MENU      选择菜单键，用来选择个模式；

3）ESC        返回键，按下此键则返回到前一个状态；

4）JOG        点动键，操作器运行时的点动运行键；

5）FWD/REV   正转/反转键，操作器运行时，切换旋转方向；

6） 〉/RESET   移位/复位键，选择设定参数数值的位数键，故障发生时作为故障复位键使用；

7）∧   增加键，选择模式，参数编号，设定值（增加）等等；

8）∨   减少键，选择模式，参数编号，设定值（减少）等等；

9）DATA/ENTER 数据/输入键，决定各模式，参数的编号，设定值；

10）RUN         运行键，用操作器运行时，按此键启动变频器；

11）STOP        停止键，用操作器运行时，按此键停止变频器；

2、变频器参数的设定方法：

- 在监视界面下按下MENU键，界面显示“Operation”,连续按下MENU键会在如下5个菜单之间来回转换：

1）Operation  驱动模式，在此模式下按下DATA/ENTER键，变频器会回到监视界面；

2）Quick Setting   QUICK程序模式，初始设定；

3）Programming   ADVANCED程序模式，变频器全部参数设定；

4）Modified Consts  校验模式，已设定过的与出厂值不同的参数；

5）Auto Tuning  字学习模式，对电机参数进行自学习；

（2） Quick Setting初始设定举例（设定A1-02=3 带PG矢量控制）：

在监视界面下按下MENU键，直至显示“Quick Setting”界面，再按“DATA/ENTER”键，显示“A1-00=0”,再按“〉/RESET”键，此时“00”闪动，再按“∧”键，将“00”改为“02”，再按“DATA/ENTER”键后，将数值改为“03”， 再按“DATA/ENTER”键，A1-02就被设置成“03”即带PG矢量控制模式；

- Programming参数设定举例：（设定F1-01=1024 编码器脉冲数）

在监视界面下按下MENU键，直至显示“Programming”界面，再按“DATA/ENTER”键，显示“A1-00=0”,此时“A1”闪动，再按“∧”键，直至出现“F1-01=0”，此时“F1”闪动，再按再按“〉/RESET”键，此时“01”闪动，再按“DATA/ENTER”键后，将数值改为“1024”， 再按“DATA/ENTER”键，“F1-01”的数值即编码器脉冲数就被设置成1024；

（4） 在以上两例中设置完参数以后，如不修改其它参数，可直接按MENU键，再按“DATA/ENTER”键，变频器会直接回到监视界面。其它参数的调整基本上和以上两例一样。

二、变频器对电动机进行自学习；

由于普通电机的所有电机参数不可能全部在电机铭牌上反映出来，不同的电机又具有不同的电机参数，而矢量控制的变频器对所控制的电动机的参数精度要求很高，电机的参数的微小差别都有可能引起变频器输出的很大差别。因此，为了电梯具有很好的调速性能，变频器必须对电动机的参数进行自学习。

- 将轿厢吊起，卸下钢丝绳，确认电动机在空转时不会出现安全故障；

- 将编码器按要求安装好，接线无误；

- 将变频器的基极封锁设置为无效（H1-01=F）。

- 将抱闸接触器CBZ和运行接触器CZC的线圈一端，即串行通讯控制器的输出控制端COM1和Y01、Y02短接，使CBZ、CZC吸合，观察抱闸是否打开，确认电机空转时没有阻力；

- 设定变频器参数，在监视界面下按下MENU键，直至显示“Auto Tuning”界面，其中共有8个参数需要设置：

1）T1-00   选择电机1/2，通常此参数不被显示；

2）T1-01   自学习模式选择（设置为0旋转型自学习）；

3）T1-02   电机输出功率；

4）T1-03   电机的额定电压

5）T1-04   电机的额定电流

6）T1-05   电机的额定频率

7）T1-06   电机的极数

8）T1-07   电机的额定转速

9）T1-08   编码器脉冲数

再按“DATA/ENTER”键，显示“T1-01=2”，此时“01”闪动，再按“DATA/ENTER”键，将“T1-01”设置为“0”，此时“01”闪动，再按“∧”键设置其它参数，方法同上；设置完“T1-08”后按“∧”键，然后界面显示“Press run key”且闪动，按下“RUN”键 ，电机就开始慢慢加速旋转，直到减速停止，自学习成功后界面显示“Tune successful”，按MENU键，再按“DATA/ENTER”键，变频器会直接回到监视界面。

- 自学习完成后，恢复H1-06=8，然后断开电源，将抱闸接触器和运行接触器的短接线拆掉。

- 记录下E2参数，以免以后初始化后重新自学习，初始化后直接输入自学习时的E2参数即可。

- 如果不具备旋转型自学习，可将从第3步开始设置H1-01=F，第4步只需端接COM1和Y02（使CZC吸合）,第5步第2项T1-01设置为1（停止型自学习），以下步骤不变。

三、M3或3003串行控制器配安川L7B变频器参数一览表

| 参 数 | 内容 | 设定值 |
| --- | --- | --- |
| O1—01 | 驱动模式下显示项目选择 | 6 |
| O1—02 | 电源接通时监视显示项目选择（1：频率指令 2：输出频率 3：输出电流 4：O1—01设定的监视项目） | 1 |
| O1—03 | 频率指令设定/显示时的单位（0：以0.01Hz为单位 1：以0.01%为单位 2～39：以rpm为单位） | 0 |
| A1—00 | 操作器显示语言选择 ( 0：英语 1：日文 ) | 0 |
| A1—01 | 参数的存取等级（2 ：ADVANCED 设定/读取所有的参数） | 2 |
| A1—02 | 控制模式的选择（3.：带PG矢量控制） | 3 |
| A1—03 | 初始化（2220：2线制程序的初始化） | 初始化时设为2220 |
| b1—01 | 选择频率指令（1.：控制回路端子） | 1 |
| b1—02 | 选择运行指令（1 ：控制回路端子） | 1 |
| b1—03 | 选择停止方法（0 ：减速停止） | 0 |
| b1—04 | 选择反转禁止（0：可以反转） | 0 |
| C1—01 | 加速时间1 | 1.5~2.5S |
| C1—02 | 减速时间1 | 1.5~2.5S |
| C2—01 | 加速开始时的S字特性时间 | 1.2S |
| C2—02 | 加速完了的S字特性时间 | 1.2S |
| C2—03 | 减速开始时的S字特性时间 | 1.2S |
| C2—04 | 减速完了的S字特性时间 | 1.0S |
| D1—02 | 检修速度 | 6~10HZ |
| D1—05 | 爬行速度 | 2~5HZ |
| D1—06 | 高速（多层运行速度） 梯速≤1M/S时无需设定 | 45~50HZ |
| D1—07 | 中速（单层运行速度） | 梯速≥1.5M/S 25~35HZ 梯速≤1M/S 45~50HZ |
| d1—18 | 速度优先选择(0:使用多段速指令) | 0 |
| E1—01 | 输入电压设定 | 变频器输入电压 |
| E1—04 | 最高输出频率 | 电机额定频率 |
| E1—05 | 最大电压 | 电机额定电压 |
| E1—06 | 基频 | 电机的额定频率 |
| E1—13 | 基本电压 | 电机的额定电压 |
| E2—01 | 用A单位设定电机额定电流 | 自学习时自动设定 |
| E2—02 | 用Hz单位设定电机额定滑差 | 自学习时自动设定 |
| E2—03 | 用A单位设定电机空载电流 | 自学习时自动设定 |
| E2—04 | 电机极数 | 自学习时自动设定 |
| E2—05 | 用Ω单位设定电机的线间电阻 | 自学习时自动设定 |
| E2—06 | 由电机漏磁阻而引起的电压下降量相对电机额定电压，用%单位设定 | 自学习时自动设定 |
| E2—07 | 铁心饱和系数1，设定磁通量50%时的铁心饱和系数 | 自学习时自动设定 |
| E2—08 | 铁心饱和系数2，设定磁通量75%时的铁心饱和系数 | 自学习时自动设定 |
| E2—09 | 用%设定电机的机械损失 | 通常无必要设定 |
| E2—11 | 用0.01Kw单位设定电机的额定容量 | 自学习时自动设定 |
| H1—01 | 选择端子S3的功能（8:基极封锁指令） | 8 |
| H1—02 | 选择端子S4的功能（故障复位） | 14 |
| H1—03 | 选择端子S5的功能（多段指令1） | 3 |
| H1—04 | 选择端子S6的功能（多段指令2） | 4 |
| H1—05 | 选择端子S7的功能（多段指令3） | 5 |
| H2—02 | 端子M3-M4的功能选择（零速信号） | 1 |
| H2—03 | 端子M5-M6的功能选择（运行中信号） | 0或37 |
| F1—01 | PG参数：（编码器脉冲数） | 编码器实际脉冲 |
| F1—02 | 设定PG断线检出（PGO）时的停止方法 （0：减速停止） | 0 |
| F1—03 | 设定过速度（OS）发生时的停止方法 （0：减速停止） | 0 |
| F1—04 | 设定速度偏差过大（DEV）检出时的停止方法 （0：减速停止） | 0 |
| F1—05 | PG的旋转方向(0：电机正转时A相领先B相90º1：电机反转时A相领先B相90º） | “0”或“1” |
| F1—06 | PG输出分频比 | 1~16 |
| L3—01 | 加速中防止失速（0：无效 1：有效） | 0 |
| L8—09 | 接地保护的选择（0：无效 1：有效） | 1 |

控制柜在出厂测试时，除E2—*电机参数外已按上表设置完毕，用户无需对变频器恢复出场值后，重新设置参数，只需核对E2—*电机参数，但是如果在调试过程中，出现参数紊乱，可对变频器恢复出厂值（A1-03=2220）后，重新按上表设置参数。

检修慢车运行时若不对电机进行自学习，只需将A1—02设定为2（无PG矢量控制）即可。

四、快车调整

微机井道数据自学习完毕后投入快车运行时，梯速≤1M/S时使用单层运行速度（中速），梯速≥1.5M/S时使用单层运行速度（中速）和多层运行速度（高速）。

加速过程过急时，适当增大C1-01，加速过程过长时，适当减小C1-01。加速开始段过急时适当增大C2-01，加速结束过急时适当增大C2-02。

减速过程中出现越层现象时，适当减小C1-02，还应考虑是否是减速距离太短，如果是请重新加长上下强迫换速距离（微机是根据强迫换速距离来学习快车运行时的换速距离的），微机重新井道自学习，然后再次投入快车运行。减速开始段过急时适当增大C2-03，减速结束段过急时适当增大C2-04。

减速后爬行距离过长，适当增大C1-02，保证进入门区前有爬行段。

加减速S字特性时间和加减速时间的关系如下：

(C2-01 + C2-02) /2  ≤ C1-01

(C2-03 + C2-04) /2  ≤ C1-02

五、平层调整

首先将每层隔磁板（120mm～150mm）位置调整准确：轿厢地坎和厅门地坎水平时，调整每层的隔磁板使光电开关或永磁感应器在隔磁板的中央位置。快车运行时上、下都欠平层，可适当增大爬行速度D1-05；反之减小爬行速度D1-05。

注意：资料如有改动，恕不另行通知！