DP003T7电梯真彩液晶显示器说明书

- 产品规格：

  - 显示器尺寸：

208．40（mm）X 104．40（mm） X 48（mm）

  - 显示信息：时钟显示，方向、检测、超载、满载；标准作业时显示楼层为－3～48。

- 基本参数：

  - 工作电压：DC 18V~24V

  - 工作电流：<800mA（DC24V）

  - 工作环境温度：-10～60摄氏度

  - 通信连接端口：

所有显示信息串行输入，通讯输入端口采用4芯插座（其中两根为电源线，两根为信号线），可用一根4芯电缆线与3003微机的CAN总线内选接口相连接，但由于彩色显示器所需要的电流比较大，所以最好能采用彩色显示器独立供电或彩色显示器的供电直接从开关电源上取。

- 液晶屏技术规格：

  - 液晶显示基本模式：TFT 256色。

  - 显示分辨率：480 X RGB X 234。

  - 可视角度：左右>100度，上下>60度。

  - 可视区域：    151.0（Ｗ）mm X 89.0 （Ｈ）mm

  - 背光形式：冷阴极荧光灯。

  - 背光板输出电压：AC 1KV，30KHZ。

- 工作模式

１、层楼信息：

显示器通过CAN总线接口输入的层楼信号，直接判断并显示。

２、时间：

显示器实时显示当前的时间。

3、背光工作方式：

电梯停止（无上行或下行信号，检修除外）３分钟后，显示器自动关闭背光，这样可以延长背光的使用寿命。显示器在接收到上行或下行信号时１.5秒内恢复正常的显示。

- 显示器接线端口

    - 电源及信号：输入采用四针插座。

    - 输入线定义：

| JP1 | 电源、信号输入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线号 | Vcc | CANH | CANL | Gnd |
| 定义 | 输入电源正接点 | CAN BUS 高电平信号接点 | CAN BUS 低电平信号接点 | 输入电源负端接点 |

- 显示器跳线及按键说明

  - S1～S4：选择数字信号（楼层、方向等信息）的颜色。

  - S1：电梯状态中英文显示选择；ON：英文 OFF：中文

  - S2：显示方式选择；ON横显示  OFF：竖显示

  - S4：配套微机型号选择；ON：M3  OFF：3003

  - S5～S7：电梯状态显示的颜色选择

  - S8～S10：时间显示的颜色选择

  - S11～S13：方向显示的颜色选择

  - S14～S16：楼层显示的颜色选择

  - S17：通讯终端电阻选择

10、S3背光灯工作方式选择：

ON：背光灯常亮  OFF：自动关背光（电梯在无方向３分钟后自动关闭背光）

注意：显示器时间、状态、方向、楼层等颜色的选择，在确定选择后要断电再上电后生效。

11、时间调整：

显示器后面的ＭＯＤＥ和ＳＥＴ按键是用来调整时间的，按一下ＭＯＤＥ键将进入调整模式，此时按ＳＥＴ可调整相应的内容，再按ＭＯＤＥ键时将改变调整的单元，当调整单元处于“年”时按一下ＭＯＤＥ键将结束本次时间设置。

- 各插座的功能说明：

  - JP1、JP2通讯及电源输入接口，此二个口并联的，接上任意中的一个口就行了。

- 显示屏定位图：