MICO2003

调

试

说

明

***变频器设置了六个操作键：

QUIT（返回键）

UP（上箭头）

DOWN（下箭头）

ENTER（确认键）

+（+号键）

-（-号键）

QUIT（返回键）功能：

- 从子菜单返回主菜单；

- 从编辑状态返回子菜单；

- 主菜单间移动；

UP（上箭头）、DOWN（下箭头）功能：

- 子菜单之间上下移动；

ENTER（确认键）功能：

- 变频器上电后进入菜单状态；

- 确认并保存被更改的数值。

+、-键功能：

  - 改变参数数值；

  - 监控参数的上、下选择。

***变频器参数的修改在没有任何运行指令时才有效，否则将不被保存。

检修慢车调试说明

根据电机/曳引机铭牌在变频器中设置参数，如下表：

| 主菜单 | 子菜单 | 设置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DRIVE (驱动参数) | Digital encoder |  | ON：闭环，OFF：开环 |
|  | Digital encoder pulses | 1024-4096 | 编码器实际脉冲数，PPR |
|  | Pulses input | A-B/B-A | 测速相序，可对调 |
|  | Rotation field | Right/left | 旋转方向，可对调 |
|  | Nom.speed |  | 电机转速 |
|  | Nom.curr |  | 铭牌额定电流，A |
|  | Nom.freq |  | 额定频率，HZ |
|  | Tuansmission |  | 传动比 |
|  | Drive uheel |  | 曳引轮直径，mm |
|  | Suspension |  | 钢丝强悬挂比 |

说明： （1） 铭牌额定电流设置时，以能正常行车无异常振动噪声为准，有些铭牌数值不是完全准确。

（2）电机额定速度按铭牌，若为1000或1500RPM，则该值为同步转速而非额定转速，请与厂家核实）,设定值必须小于1000或1500RPM。

设置检修速度

| 主菜单 | 子菜单 | 设置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPEED(速度) | VI | 20%（10-130%） | 实际速度为曳引机额定速度与该百分数的乘积，M/S |

按控制柜慢上或慢下按钮，确认编码器A、B相相序，若出现error 12提示，只要将编码器A、B相对掉或更改变频器参数即可，DRIVE →Pulse input（将A-B与B-A对调）.

按控制柜慢上或慢下按钮，确认电机转向：

若转向相反，则更改变频器参数或调换动力线相序，DRIVE rotation field（将right与left对调即可）。

快车调试说明

设置速度参数

| 主菜单 | 子菜单 | 设置范围 | 经验值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Speed (速度) | Vn（反平层速度） | 0.5-10% | 20% | 一般不用 |
|  | Vi （检修速度） | 10-130% | 20% | 实际速度为曳引机额定速度乘以该百分数，不准超过0.63m/s（EN81） |
|  | V0（爬行速度） | 1-25% | 13% |  |
|  | V3 （高速信号） | 25-130% | 95% | 实际速度为曳引机额定速度乘以该百分数，为多层运行速度不分单层时只用此速度。 |
|  | V2 （中速信号） | 25-130% | 0.96m/s | 单层运行速度,分单多层时才用到此速度. |

电机参数确认

在慢车调试时，已输入电机参数。

选层走车，观察电机是否有振动或声音异常现象，若出现时，请对以下参数进行调整,见慢车调试。

变频器减速曲线自动优化

变频器提供了减速曲线自动优化功能，方法如下：

A．设置变频器参数

| B、电梯选层：快车超过2层以上距离时运行两次，曲线自动优化（若运行不成功则重试）braking distance V3（以选择V3为高速信号为例）自动变为“ON”; 主菜单 | 子菜单 | 设置值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Speed curve (速度曲线) | acceleration（加速度） | 15%—25% |  |
|  | Jerk-acceleration（急加速度） | 15%—25% |  |
|  | deceleration（减速度） | 150% |  |
|  | Jerk-deceleration（急减速度） | 150% |  |
|  | Braking V1/V2/V3 distance (V1,V2,V3减速测距) | Learning drive | 快速信号定义为其中一个,一般选择V3 |

C、调整deceleration(减速度)和jerk-deceleration（急减速度）数值:

方法：进入以上菜单,首先将Jerk-deceleration 150%数值减小,当减小至变频器红色指示灯闪亮时停止，变频器显示 “V3 BREAKING！”，并再增加3-5个数值后确认.同样方法将deceleration的150%调整，并增加5-8个数值后确认。

D、将braking  distanceV3（以选择V3为高速信号为例）值由”ON”改为“OFF”并确认。

减速曲线自动优化成功。

E、在分单多层两种运行速度，将多层运行曲线固化后，将Braking draless distanceV2值曲“OFF”改为“Learning drive”，编快车单层运行两次后该值自动变为“ON”则单层优化成功。

当电梯的梯速为1.75m/s及以上有两个快车速度信号（高速V3，中速V2）。

如前面所述，首先将高速运行速度优化，并且固化。

固化完成后，将V2中速设成LEARNING，走一次单层（使用V2中速），停车后成ON，即完成中速单层速度优化。

舒适感调整

舒适感取决于机械电气综合因素，在确认机械条件（曳引机、轿厢、导轨、导靴，钢丝绳，平衡系数等）合格的前提下，通过调整变频器的参数，改善电梯合适感。

| 主菜单 | 子菜单 | 设置范围 | 经验值 | 调整方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| START/STOP （起/停设置） | Start retardation (起动延时) | 0-1000ms | 160ms | 该值为抱闸延迟时间，适当增大或减小，用于改善起动舒适感 |
| Speed curve （速度曲线） | Acceleration （加速度） | 1-200% | 20% | 值增大，加速快 值减小，加速慢 |
|  | Jerk-acceleration （急加速度） | 1-200% | 20% | 值增大，急加速快 值减小，急加速慢 |
| Control parameter (速度控制参数) | Atteuation start （起动阻尼） | 0-100% | 25% | 适当增大减小振动（起动过程控制） |
|  | Atteuation start (加速阻尼) | 0-100% | 25% | 适当增大减小振动（加速过程控制） |
|  | Atteuation start （运行阻尼） | 0-100% | 25% | 适当增大减小振动（运行过程控制） |
|  | Atteuation start （减速阻尼） | 0-100% | 25% | 适当增大减小振动（减速过程控制） |

在电梯运行噪音大或振动,增大相应阶段的楼层值可减小噪音或振动.

平层调整

在确保每层的平层遮磁板长度一致（100-300mm，最佳120-150mm爬行距离与该长度成正比）和遮磁板安装位置正确的前提下，通过调整变频器参数，改善电梯平层精度。

| 主菜单 | 子菜单 | 设置值 | 调整方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| START/STOP （起停设置） | Brake ramp （制动斜率） | 10% | V10的减速斜率，最后减速时出现震动，适当减小 |
| Speed (速度) | V0（爬行速度） | 13% | 欠平层时增大V1，超平层时减小V1 |

在确定Brake ramp为10%不变的前提下，选定任一中间层，首先轿门门坎与厅门坎相平时，平层感应器正好一在遮磁板的正中间，以后的其它层快车运行到该层，在欠平层增大V1，在超平层减小V1直到正好平层。

变频器故障  (见下表)

| ERROR MOMORY错误储存（在LCD上显示真正的错误） |  |
| --- | --- |
| 错误代码和错误的描述 |  |
| Error 1 | IPM过流，由于短路或错误的电机参数。 |
| Error 2 | 由于错误的电机参数或IPM损坏，U相过流。 |
| Error 3 | 由于错误的电机参数或IPM损坏，V相过流。 |
| Error 4 | 由于错误的电机参数或IPM损坏，W相过流。 |
| Error 5 | 散热器温度过高，变频器过载或温度过高。 |
| Error 6 | 中间回路电压过高，制动电阻未连接或损坏。 |
| Error 7 | 中间回路电压过低，主电源电压过低。 |
| Error 8 | 起动时运行接触器没有吸合或主电源至少有一相缺相。 |
| Error 9 | 运行时运行接触器没有吸合或主电源至少有一相缺相。 |
| Error 10 | 在运行中或刹车结束前，方向指令“UP”或“DOWN”掉失。 |
| Error 11 | 方向指令“UP”或“DOWN”同时使用 |
| Error 12 | 方向错误，改变编码器的输入相位或编码器损坏。 |
| Error 13 | 偏差，变频器过载或错误的电机/编码器参数。 |
| Error 14 | 编码器无脉冲信号，检查编码器的接线，检查机械抱闸。 |
| Error 15 | 中间回路预先充电，制动电阻或主电源的接线出现接地故障。 |
| Error 16 | 在运行过程中改变了方向指令“UP”和“DOWN”。 |