电梯控制专家，同步世界潮流

ME320L

电梯电梯专用变频器

同

步

机

调

试

手

册

面板操作

| 标 识 | 状态 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| RUN | 亮 | 装置处于运转状态 |
| LOCAL/REMOT | 亮 | 装置处于远程操作控制状态 |
| FWD/REV |  | 亮：FWD有效，电梯上行 灭：REV有效，电梯下行 |
| TUNE | 绿 | 装置接通 |

| 控制键 | 文本名称 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| PRG | 编程键 | 一级菜单的进入和退出，快捷参数删除 |
| ENTER | 确认键 | 逐级进入菜单画面、设定参数确认 |
| ∧ | 递增键 | 数据或功能码的递增 |
| ∨ | 递减键 | 数据或功能码的递减 |
| ＞＞ | 移位键 | 在停机状态和运行状态下，可以循环选择LED的显示参数，在修改参数时，可以选择参数的修改位 |
| RUN | 运行键 | 在键盘操作方式下，用于启动运行 |
| STOP/RESET | 停止/复位 | 运行状态时，按此键可用于停止运行操作，故障报警状态时，可用来复位操作 |
| QUICK | 快捷键 | 进入或退出快捷菜单的一级菜单， |
| MF.K | 多功能选择键 | 故障信息的显示与消隐 |

同步电机参数自动调谐步骤

1. 首先F0-01设定为0：控制方式为操作面板控制；

2. 将F1-00设为0：SIN/COS类型编码器，然后根据电机铭牌准确设定F1-01、F1-02、F1-03、F1-04、F1-05、FA-00;

3. 将电梯曳引机和负载（绳）完全脱开，F1-11选择2（完整调谐），此时显示“TUNE”并闪烁，然后按键盘“RUN”键，此时显示的“TUNE”停止闪烁，电机自动运行，自动算出FA-03、FA-04码盘磁极角度后，结束对电机的调谐，显示回到停机状态界面；重复学习3次左右，观察FA-03、FA-04是否基本一致，如果偏差太大需要重新检查或固定编码器的安装，再重复以上步骤，自学习完毕将F1-10设为0.02A。

4. 调谐完毕后，将F0-01设为1端子控制方式，先走检修低速试运行，再走检修满速运行。

无称重调试方法：海德汉1387

1. 逐渐增加FD-05值，到抱闸打开后倒溜足够小，并且电机不抖动。

2. 调试程序可以利用版本号F8-06参数观察零伺服的倒溜情况，其中100表示倒溜一个齿的距离，一般调节到一人的时候倒溜在一个齿以内基本可以。

3. 如果TI  FD-07还小于1.00的情况下，电机出现明显振荡，加大FD-05值。

4. KP  FD-06基本可以维持不变，不要调的太大，否则容易引起电机振荡。

5. 如果增大FD-06就必须相应减小FD-07，减小FD-06就必须相应增大FD-07。

平层调整

首先调整F7-05满足停车平稳，然后改变F6-04来调整平层精度，过平层时减小F6-04，欠平层时增大F6-04。

变频器调试参数列表：

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 最小单位 | 出厂值 | 参考值 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 基本参数 |  |  |  |  |  |  |
| F0-00 | 控制方式 | 0：无速度传感器矢量控制（SVC） 1：有速度传感器矢量控制（VC） | 1 | 1 | 1 |  |
| F0-01 | 命令选择 | 0：操作面板运行命令通道（LED灭）； 1：端子运行命令通道（LED亮）； | 1 | 1 | 1 |  |
| F0-02 | 速度选择 | 0：数字设定 1：多段速 | 1 | 1 | 1 |  |
| F0-04 | 运行方向 | 0：方向一致 1：方向相反 | 1 | 0 | 电机反向 |  |
| F0-05 | 最大频率 | 10.00～90.00Hz | 0.01Hz | 50.0Hz | 额定频率 |  |
| F0-06 | 载波频率 | 0.5～16.0kHz | 0.1kHz |  | 现场需要 |  |
| F1 电机参数 |  |  |  |  |  |  |
| F1-00 | 编码器类型选择 | 0：SIN/COS 1387 1：UVW | 1 | 1 | 0 |  |
| F1-01 | 额定功率 | 0.4～1000.0kW | 0.1KW |  | 电机铭牌 |  |
| F1-02 | 额定电压 | 100～440V | 1V | 380 | 电机铭牌 |  |
| F1-03 | 额定电流 | 0.00～655.35A | 0.01A |  | 电机铭牌 |  |
| F1-04 | 额定频率 | 0～最高频率 | 0.01HZ | 50.0Hz | 电机铭牌 |  |
| F1-05 | 额定转速 | 0～30000rpm | 1rpm | 1460rpm | 电机铭牌 |  |
| F1-06 | 定子电阻 | 0.001～65.535Ω | 0.001Ω |  | 自学习 |  |
| F1-07 | 转子电阻 | 0.001～65.535Ω | 0.001Ω |  | 自学习 |  |
| F1-08 | 漏感抗 | 0.01～655.35mH | 0.01mH |  | 自学习 |  |
| F1-09 | 互感抗 | 0.1～6553.5mH | 0.1mH |  | 自学习 |  |
| F1-10 | 空载电流 | 0.01～650.00A | 0.01A |  | 0.02 |  |
| F1-11 | 电机调谐选择 | 0：无操作，1：静止调谐，2：动态调谐，对应同步机则仅是位置定位 | 1 | 0 | 2同步 |  |
| F2 矢量控制参数 |  |  |  |  |  |  |
| F2-00 | 速度环比例系数1 | 0～100 | 1 | 35 | ☆ |  |
| F2-01 | 速度环积分时间1 | 0.01～10.00s | 0.01s | 0.60s | ☆ |  |
| F2-02 | 切换频率1 | 0.00～F2-05 | 0.01Hz | 2.00Hz | ☆ |  |
| F2-03 | 速度环比例系数2 | 0～100 | 1 | 30 | ☆ |  |
| F2-04 | 速度环积分时间2 | 0.01～10.00s | 0.01s | 0.80 | ☆ |  |
| F2-05 | 切换频率2 | F2.02～最大频率 | 0.01Hz | 5.00Hz | ☆ |  |
| F2-06 | 电流环比例增益 | 10～300 | 1 | 60 | 240 |  |
| F2-07 | 电流环积分增益 | 10～300 | 1 | 30 | 150 |  |
| F2-08 | 转矩上限 | 0.0～200.0% | 0.1% | 150.0% | ☆ |  |
| F3 启停控制参数 |  |  |  |  |  |  |
| F3-00 | 启动频率 | 0.00～10.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz | ☆ |  |
| F3-01 | 转矩输出延时 | 0.00～10.00s | 0.01s | 0.20s | ★ |  |
| F3-02 | 抱闸打开延时 | 0.00～10.00s | 0.01s | 0.10s | ★ |  |
| F3-03 | 零速延时 | 0.00～10.00s | 0.01s | 0.30s | ★ |  |
| F3-04 | 抱闸打开/零速保持时间 | 0.00～10.00s | 0.1s | 0.0s | 大于0.5 |  |
| F3-05 | 启动频率保持时间 | 0.00～10.00s | 0.1s | 0.0s | ★ |  |
| F3-06 | 抱闸释放延时 | 0.00～10.00s | 0.01s | 0.20s | ★ |  |
| F3-07 | 停车零速延时 | 0.00～10.00s | 0.01s | 0.30s | ★ |  |
| F3-09 | 启动预转矩设定选择 | 0:无预转矩 4:使用预转矩初始偏置 5:无称重补偿 1387 | 1 | 0 | 5 |  |
| F4 输入端子功能 |  |  |  |  |  |  |
| F4-01 | DI1端子功能选择 | 0：无功能 1：正转指令（FWD、上行） 2：反转指令（REV、下行） 3：多段速端子1 4：多段速端子2 5：多段速端子3 6：故障复位 7: 使能控制 8：检修输入 16：外部故障 端子输入范围是0~119；其中百位为1表示该信号是常闭有效类型；低2位为端子输入功能选择，大于19则该功能无效。 | 1 | 1 | 1 |  |
| F4-02 | DI2端子功能选择 |  | 1 | 2 | 2 |  |
| F4-03 | DI3端子功能选择 |  | 1 | 3 | 7 |  |
| F4-04 | DI4端子功能选择 |  | 1 | 4 | 3 |  |
| F4-05 | DI5端子功能选择 |  | 1 | 5 | 4 |  |
| F4-06 | DI6端子功能选择 |  | 1 | 6 | 5 |  |
| F4-07 | DI7端子功能选择 |  | 1 | 7 | 6 |  |
| F5 输出端子参数 |  |  |  |  |  |  |
| F5-00 | FMR输出选择 | 0：无输出 1：运行中 2：零速运行中（零速、运行条件下有效） 3：零速信号(同安川，停机也输出) 4：故障信号 5：运行接触器输出控制 6：抱闸输出控制 15：运行准备就绪 | 1 | 15 | 5 |  |
| F5-01 | DO1输出选择 |  | 1 | 3 | 3 |  |
| F5-02 | DO2输出选择 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| F5-03 | RELAY1输出选择 |  | 1 | 4 | 4 |  |
| F5-04 | RELAY2输出选择 |  | 1 | 0 | 6 |  |
| F6 速度参数 |  |  |  |  |  |  |
| F6-01 | 多段速1 | 0~最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | 检修速度 |  |
| F6-06 | 多段速6 | 0~最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | 中速 |  |
| F6-07 | 多段速7 | 0~最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | 高速 |  |
| F6-04 | 多段速4 | 0~最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | 爬行速度 |  |
| F6-09 | 多段速1加减速时间选择 | 1～4 | 1 | 1 | 3 | 检修 |
| F6-14 | 多段速6加减速时间选择 | 1～4 | 1 | 1 | 1 | 中速 |
| F6-15 | 多段速7加减速时间选择 | 1～4 | 1 | 1 | 4 | 高速 |
| F6-12 | 多段速4加减速时间选择 | 1～4 | 1 | 1 | 2 | 爬行 |
| F6-16 | 检修速度选择 | 0~7 | 1 | 0 | ★ |  |
| F7 曲线参数 |  |  |  |  |  |  |
| F7-00 | 加速时间1 | 1.0～100.0s 0速－中速时间 | 0.1s | 4.0s | 2.5 | 中速 |
| F7-01 | 减速时间1 | 1.0～100.0s 中速－爬行时间 | 0.1s | 4.0s | 2.5 |  |
| F7-02 | S曲线1开始段时间 | 10.0～40.0% | 0.1% | 40.0% | ★ |  |
| F7-03 | S曲线1结束段时间 | 10.0～40.0% | 0.1% | 40.0% | ★ |  |
| F7-04 | 加速时间2 | 1.0～100.0s | 0.1s | 4.0s | ☆ | 爬行 |
| F7-05 | 减速时间2 | 1.0～100.0s | 0.1s | 4.0s | 8 |  |
| F7-06 | S曲线2开始段时间 | 10.0～40.0% | 0.1% | 40.0% | ★ |  |
| F7-07 | S曲线2结束段时间 | 10.0～40.0% | 0.1% | 40.0% | ★ |  |
| F7-08 | 加速时间3 | 1.0～100.0s | 0.1s | 4.0s | 1 | 检修 |
| F7-09 | 减速时间3 | 1.0～100.0s | 0.1s | 20.0s | 1 |  |
| F7-10 | S曲线3开始段时间 | 10.0～40.0% | 0.1% | 40.0% | ★ |  |
| F7-11 | S曲线3结束段时间 | 10.0～40.0% | 0.1% | 40.0% | ★ |  |
| F7-12 | 加速时间4 | 0.5～100.0s | 0.1s | 1.0s | 2.5 | 高速 |
| F7-13 | 减速时间4 | 0.5～100.0s | 0.1s | 1.0s | 2.5 |  |
| F7-14 | S曲线4开始段时间 | 10.0～50.0% | 0.1% | 40.0% | 加速曲线 |  |
| F7-15 | S曲线4结束段时间 | 10.0～50.0% | 0.1% | 40.0% | 减速曲线 |  |
| F8-12 | 上电对地短路保护检测 | 0：无效 1：有效 | 1 | 0 | 0 |  |
| F9 保护参数 |  |  |  |  |  |  |
| F9-00 | 电机过载保护选择 | 0：禁止 1：允许 | 1 | 1 | 1 |  |
| F9-12 | 输入缺相保护选择 | 0：禁止 1：允许 | 1 | 1 | 1 |  |
| F9-13 | 输出缺相保护选择 | 0：禁止 1：允许 | 1 | 1 | 1 |  |
| FA PG参数 |  |  |  |  |  |  |
| FA-00 | PG脉冲数 | 100～9999 | 1 | 1024 | 2048 |  |
| FA-01 | PG断线检测时间 | 0～10.0S小于2S,检测功能无效 | 0.1 | 3.0 | ★ |  |
| FA-03 | 码盘磁极角度 | 0.0～359.9 | 0.1 | 0.0 | 自学习 |  |
| FA-04 | 码盘当前角度 | 0.0～359.9 | 0.1 | 0.0 | 当前位置 |  |
| FC 专用增强功能 |  |  |  |  |  |  |
| FC-00 | 命令异常动作选择 | 0：减速运行（命令恢复则正常） 1：立即封锁输出 | 1 | 1 | 1 |  |
| FC-11 | 超速动作选择 | 0：异常减速停止 1：立即报警、封锁输出 | 1 | 1 | 1 |  |
| FC-14 | 速度偏差过大动作选择 | 0：异常减速停止 1：立即报警、封锁输出 | 1 | 2 | 0 |  |
| FC-15 | 抱闸、运行时序更改 | 0:先输出运行，再输出抱闸 | 1 | 0 | 0 |  |
| FD 特殊功能 1387补偿时用 |  |  |  |  |  |  |
| FD-05 | 零伺服电流系数 | 0.20％－50.0％ | 0.1％ | 15.0％ | 15.0％ |  |
| FD-06 | 零伺服速度环KP | 0.20－1.00 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |
| FD-07 | 零伺服速度环TI | 0.20－2.00 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |